Tutorial

DSL

(Digitizers Support Library)

1	Introduction	3

2	Protocole de fonctionnement	3

3	Les cartes supportées	4

3.1	NI PXI-5122 (National Instruments)	4

3.2	ACQ DC211 (Acqiris)	4

4	Mode Continuous Analog Input	5

4.1	Principe	5

4.1.1	Transfert des données à l’utilisateur	6

4.2	Fonctionnalités	6

4.2.1	Fonctionnement général	6

4.2.2	Configuration	7

4.2.3	Démarrage et arrêt de l’acquisition	9

5	La gestion des exceptions	10

6	Note Importante pour tout développement	11

6.1	Contenu de DSL	16

6.2	Exemple ContinuousAI	16

# Introduction

Cette librairie est une interface C++ aux cartes d’acquisition de la NI PXI-5122 (National Instruments) et ACQ DC211 (Acqiris) qui permettent de réaliser de l’entrée/sortie numérique ainsi que de la conversion analogique/numérique.

Le but de cette librairie est de proposer une interface générique aux cartes NI PXI-5122 et ACQ DC211 utilisées à SOLEIL. Toutes ces cartes ont un certain nombre de fonctionnalités et leur utilisation peut se révéler assez complexe. En effet, chaque carte ayant ses spécificités propres, une connaissance assez pointue des drivers est donc demandée. Cette librairie permet donc de simplifier l’utilisation des cartes en proposant une interface commune qui factorise les fonctionnalités de toutes les cartes.

L’interface est constituée de ce que nous appellerons le mode « Continuous AI » (Continuous Analog Input).

Le mode « Continuous AI» permet la lecture en continue des valeurs issues de la conversion Analogique/Numérique sur une ligne d’entrée et cela à une fréquence prédéfinie.

Cette interface présente un « protocole » commun à toutes les cartes. Il faut d’abord initialiser la carte sur laquelle on compte réaliser l’acquisition, ensuite la configurer et enfin démarrer l’acquisition. Chaque méthode est susceptible de lever des exceptions, l’utilisateur devra s’assurer de bien les gérer. Dans les chapitres suivants, seront expliqués les principes d’exécution de chaque mode. Pour tous les détails de configuration et d’implémentation, il faudra se reporter aux différentes documentations disponibles (cf. 6.2).

# Protocole de fonctionnement

- Initialisation :

Toutes les cartes demandent une initialisation. Ces initialisations ont été regroupées dans une seule et même fonction.

- Configuration :

La configuration permet, au travers de l’interface, de paramétrer la carte afin de réaliser l’acquisition souhaitée.

- Acquisition de signal :

On peut ensuite réaliser la lecture du signal en entrée de la carte.

# Les cartes supportées

## NI PXI-5122 (National Instruments)

Cette carte présente les caractéristiques suivantes :

- 2 voies d’entrée analogique simultanées (1 convertisseur analogique/numérique par voie) avec une résolution de 14 bits

- Capacité d’acquisition : 100 MSamples / s

- Bande passante (-3 dB) : 100 MHz

- Mémoire interne : 8 Mo par canal d’entrée

- Impédance d’entrée : 50Ω

- Coupling : AC, DC, GND

- Sampling clock interne : 100 MHz

- Sampling clock externe (clock in) :de 30 MHz à 105 MHz

- 1 entrée trigger externe

- Self calibration

## ACQ DC211 (Acqiris)

Cette carte présente les caractéristiques suivantes :

- 1 voie d’entrée analogique (1 convertisseur analogique/numérique) avec une résolution de 8 bits

- Capacité d’acquisition : 4 GSamples / s

- Bande passante (-3 dB) : 1 GHz

- Mémoire interne : 512Ko à 32Mo (optionnel)

- Impédance d’entrée : 50Ω

- Coupling : AC, DC

- Sampling Clock interne : 25 MHz

- Sampling Clock externe (clk in) : de 20 MHz à 500 MHz

- 1 entrée trigger externe

- Self calibration

# Mode Continuous Analog Input

Ce mode permet de faire de l’acquisition rapide dans le cas où l’on souhaite connaître en permanence l’état de l’équipement relié à la carte. C’est le cas, par exemple, de l’application EP qui consiste à relire l’impulsion de courant appliquée dans les éléments pulsés d’injection et d’extraction. Une fois l’acquisition démarrée, les mesures sont faites en permanence. On peut aussi réaliser un certain nombre d’acquisitions après réception d’un signal externe. C’est le cas de l’impulsion de courant qui est déclenchée à chaque « coup » de trigger venant du système de synchronisation de la machine, on doit réaliser des mesures seulement lorsque arrive un signal externe de 3 Hz. Pour obtenir le type d’acquisition voulu, il suffira de configurer la carte avant de démarrer l’acquisition. En annexe, un exemple complet implémentant le mode Continuous Analog Input est décrit (cf.6.2).

## Principe

Le mode « Continuous AI » permettra de faire de la conversion analogique/numérique de manière continue. Les données sont ensuite stockées dans un buffer circulaire. Dès que le buffer est plein (sa taille est donnée par l’utilisateur), celui-ci est envoyé à l’utilisateur qui pourra le traiter comme il le souhaite. Les données sont transmises à travers un bus DMA (Direct Memory Access).

On peut réaliser un certain nombre d’acquisitions après réception d’un signal externe (trigger). Chaque trigger permettra de démarrer une séquence d’acquisition qui sera cadencée par l’horloge (interne ou externe).

1/fe

t

t

entrée

clock

trigger

t

Acquisition des données en continu à la fréquence d’échantillonage (fe)

Il peut arriver que le programme n’ait pas eu le temps de transmettre les données à l’utilisateur, la charge CPU étant trop importante. L’acquisition continuant de tourner, de nouvelles entrées sont stockées et les précédentes données sont effacées. On appelle ce phénomène un « overrun ».

### Transfert des données à l’utilisateur

Pour transférer les données de l’acquisition à l’utilisateur, le programme utilise un mécanisme de file d’attente. Les buffers reçus de la carte sont stockés dans cette file. Ils sont ensuite transmis à l’utilisateur via l’appel d’une méthode décrite ci-dessous (cf 4.2.1.1). Ce mécanisme tente de supporter les pics de charge de la CPU. Mais si la CPU est vraiment trop chargée, il est possible que la file d’attente se remplisse jusqu'à être pleine. Comme les nouveaux buffers continuent à entrer dans la file, les nouveaux sont effacés pour leur laisser la place, des données sont donc perdues. Il y a plusieurs façons de traiter cette situation qui sont décrites ci-après.

## Fonctionnalités

### Fonctionnement général

Pour réaliser de l’acquisition dans le mode « Continuous AI », il faut que l’utilisateur fasse hériter sa propre classe de la classe dsl::ContinuousAI, par exemple :

class MyContinuousAI : public dsl::ContinuousAI

Dans sa classe, l’utilisateur devra surchager un certain nombre de méthodes décrites ci-après.

#### handle_input

Cette méthode est appelée chaque fois qu’un nouveau buffer est rempli. Ces données sont passées sous format numérique :

virtual void handle_input (dsl::AIScaledData* data)

data : le buffer contenant les échantillons de type double.

On peut alors traiter les données comme on le souhaite : effectuer une moyenne des tensions mesurées ou relever les pics de tensions, par exemple.

L’utilisateur devra supprimer de lui-même les buffers reçus pour éviter les fuites de mémoire. Ci-dessous est présenté un exemple d’implémentation de handle_input qui permet d’obtenir la valeur max et la valeur moyenne de l’échantillon de mesures :

virtual void handle_input (dsl::AIScaledData* data)

{

double max = 0, average = 0;

for (unsigned int i = 0; I < data_depth(); i++)

{

if (*(data->base() + i) > max)

max = *(data->base() + i);

average += *(data->base() + i);

}

average /= data->depth();

//- do something with the data…

//- release data to avoid memory leak

delete data;

}

#### handle_error

Dans cette méthode, l’utilisateur reçoit les erreurs qui sont apparues durant l’acquisition. Ces erreurs sont des exceptions du type DAQException (cf. 5). Cette méthode sera appelée par le programme lorsque survient une erreur.

virtual void handle_error (const dsl::DAQException& de)

de: L’exception envoyée par le programme.

Dans cet exemple les erreurs sont affichées:

virtual void handle_error (const dsl::DAQException& de)

{

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<< "\t reason....."<< de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t desc......."<< de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t origin....."<< de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t code......."<< de.errors[i].code<<std::endl;

std::cout<< "\t severity..."<<de.errors[i].severity<<std::endl;

}

}

#### handle_timeout

Cette méthode permet détecter un timeout. Un timeout survient quand, après un certain laps de temps, aucune entrée n’est arrivée. Ce temps sera défini par l’utilisateur (cf 4.2.2).

virtual void handle_timeout (void)

Dans l’exemple suivant, on compte le nombre de timeout:

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

std::cout<< "\n- MyContinuousAI::handle_timeout -------------“<<std::endl;

std::cout<< "\t ********** TIMEOUT #"<< tmo_counter <<"**********"<< std::endl;

}

### Configuration

Le paramétrage des voies d’acquisition et les fonctions de configurations des cartes sont décrits en annexe du document.

Avant de procéder à l’acquisition, il faut configurer la carte avec un certain nombre de paramètres. L’utilisateur se référera à la documentation de chaque carte pour en connaître les détails.

Il faut d’abord créer une instance de la classe ContinuousAIConfig :

dsl::ContinuousAIConfig config;

Il faut ensuite activer les voies sur lesquelles on souhaite réaliser l’acquisition. Ici, on active les voies 0 et 1 :

dsl::ActiveAIChannel ac;

ac.id = 0; //voie 0

ac.range = 10; //range de la voie 0 entre -5 et +5V

ac.offset = 0.0; //offset de la voie 0 à 0V

ac.coupling = dsl::dc_coupling;

ac.bandwidth = dsl::bandwidth_700MHz

ac.impedance = dsl::impedance_50Ohms

config.add_active_channel(ac); //ajouter la voie 0 à la config.

ac.id = 1; //voie 1

config.add_active_channel(ac); // ajouter la voie 1 à la config avec

// valeurs par défaut.

Le constructeur de dsl::ActiveAIChannel possède des valeurs par défaut pour range et pour offset (cf chapitre). Il n’est pas toujours nécessaire de configurer chaque paramètre.

On paramètre ici la fréquence d’échantillonnage en Hz (ici 1 kHz):

config.set_sampling_rate(1000);

On précise s’il s’agit d’une fréquence d’échantillonnage issue de l’horloge interne de la carte ou d’une horloge externe (internal or external sampling clock) :

config.set_sampling_rate_source(dsl::external_sampling_rate_source);

On configure, ensuite, le buffer circulaire qui permet de créer un buffer infini. L’acquisition se fait en continu à la fréquence définie ci-dessus (1 kHz) et les données sont écrites en permanence dans le buffer circulaire. Le buffer est associé à chaque voie utilisée sur la carte. A chaque fois que le buffer est plein, il est renvoyé à l’utilisateur. Il suffit de donner la taille du buffer. Elle est ici de 100 échantillons. Soit, un buffer de 100 échantillons pour la voie 0 et un buffer de 100 échantillons pour la voie 1 :

config.set_buffer_depth(100);

Il faut configurer le “timeout” qui nous indique le temps pendant lequel le programme va attendre la prochaine entrée. Si aucune entrée n’arrive pendant ce laps de temps la fonction handle_timeout (cf. 4.2.1.3) décrite ci-dessus est appelée.

Le timeout précisé par l’utilisateur doit être cohérent avec le buffer_depth et le sampling_rate. La formule pour calculer le timeout est :

timeout = 1000 x buffer_depth / sampling_rate

Prenons l’exemple suivant :

  - La fréquence du trigger est 1Hz.

  - Le buffer contient 100 échantillons.

  - La fréquence d’échantillonnage est de 1000Hz.

Il faut alors 0.1 s pour remplir le buffer une fois le trigger reçu. Le timeout sera donc de

100 ms.

On utilise la fonction suivante qui permet de donner le timeout en millisecondes

(ici, 100 ms):

config.set_timeout(100);

On doit ensuite configurer le «trigger». Cinq fonctions sont utilisées pour cette opération. Il faut fournir :

- la source de trigger : trigger_external_src (pour un trigger externe) ou trigger_internal_src (pour un trigger interne)

- le niveau du trigger (ici, 1v)

- la nature du trigger : trigger_slope_positive (pour un trig sur front montant) ou trigger_slope_negative (pour un trig sur front descendant)

- le coupling du trigger : trigger_coupling_dc ou trigger_coupling_ac

- le délai après trigger pour l’acquisition des données

Dans l’exemple suivant, nous paramétrons un trigger externe avec un niveau de 1v, sur front montant avec un coupling DC et une acquisition immédiate des données après trigger :

config.set_trigger_source(dsl::trigger_external_src);

config.set_trigger_level(1.0);

config.set_trigger_slope(dsl::trigger_slope_positive);

config.set_trigger_coupling(dsl::trigger_coupling_dc);

config.set_trigger_delay(0.0);

Il est aussi possible de configurer une horloge de référence externe à 10 MHz. Cette horloge est généralement utilisée pour la synchronisation des acquisitions réalisées avec différents instruments :

config.enable_10MHz_external_reference_clock();

Les paramètres ou les états passés à la config peuvent être récupérés par l’utilisateur au moyen des fonction get… Par exemple, on peut récupérer l’état de l’horloge de référence externe et la fréquence d’échantillonnage avec les fonctions suivantes :

bool rc = config.external_reference_clock_enabled();

unsigned long fq = config.get_sampling_rate();

### Démarrage et arrêt de l’acquisition

On crée d’abord une instance de la classe que l’utilisateur a définie en la dérivant de ContinuousAI. Elle est par exemple appelée ici MyContinuousAI:

MyContinuousAI * ai = new MyContinuousAI;

Toutes les méthodes utiles qui sont définies dans ContinuousAI peuvent ensuite être utilisées pour réaliser les fonctions souhaitées. Toutes ces méthodes peuvent lever des exceptions, il faudra s’assurer de bien de gérer avec des blocs « try-catch ».

Il faut d’abord initialiser l’acquisition avec la carte souhaitée (ici, la NI-PXI 5122) et son emplacement dans le châssis (ici, 4). On configure ensuite la carte avec la configuration précédemment créée (cf. 4.2.2):

ai->init(dsl::NI_5122, 4);

ai->configure(config);

On démarre ensuite l’acquisition avec la méthode suivante :

ai->start();

Et on l’arrête ainsi:

ai->stop();

Il est possible de faire une calibration de la carte qui permet de faire un réglage de certains paramètres internes à la carte (cf. doc des cartes pour plus de détails). Il est possible de faire la calibration avant le start() ou pendant l’acquisition. Si la calibration est faite alors que l’acquisition est en cours, l’acquisition sera alors stoppée puis redémarrée une fois la calibration terminée.

ai->calibrate_hardware();

# La gestion des exceptions

La librairie DSL génère un type d’exception particulier (très similaires à celles générées par Tango). Voici un diagramme représentant l’organisation des classes.

dsl ::Exception

dsl ::DAQException

dsl ::DataLostException

La classe Exception contient une classe membre de type Error. Error contient plusieurs champs :

- const char *reason: la raison de génération d’exception

- const char *desc: la description de l’exception.

- const char *origin: la méthode d’origine de l’exception

- int err_code : le code d’erreur retournée par les drivers.

- int severity : la sévérité de l’exception.

Les erreurs sont empilées dans une pile d’erreurs, il est possible de connaître toutes les erreurs produites pour chaque exception. Dans l’exemple suivant, on affiche toutes les erreurs contenu dans l’exception de :

try{

…

// do operations that can throw dsl::Exception

…

}catch(const dsl::Exception& de)

{

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<<"- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- code.......%d\n", de.errors[i].code<< std::endl;

std::cout<<"- severity...%d\n", de.errors[i].severity<< std::endl;

}

}

La classe dsl::DAQException, qui hérite de dsl ::Exception, est une classe spécifique aux exceptions générées par DSL.

La classe dsl::DataLostException héritant de dsl ::DAQException permet de gérer les pertes de données. Elle permet de connaître la raison pour laquelle on a perdu les données. La donnée membre why permet d’en connaître la raison (overrun ou pic de charge de la CPU, explicités plus haut).

# Note Importante pour tout développement

Pour toute application développée avec DSL, il faut en entête du main (y compris pour les devices TANGO) mettre l’inclusion suivante :

#include <ace/ACE.h>

int main (int, char**)

{

}

( sinon, l’application  « plante »).

Annexes

## Fonctions de la librairie DSL

Les paramètres ou fonctions de configuration ont toutes une valeur par défaut. Si le paramètre n’est pas spécifié ou la fonction n’est pas appelée explicitement, c’est la valeur par défaut qui est appliquée au paramètre ou à la fonction de configuration.

| Paramètre ou fonctions | Valeurs ou description | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- |
| Configuration des voies (ac) |  |  |
| id | 0..n | - |
| range | (en volts) | 10 |
| offset | (en volts) | 0 |
| coupling | dc_coupling ac_coupling | dc_coupling |
| bandwidth | bandwidth_20MHz bandwidth_25MHz bandwidth_35MHz bandwidth_100MHz bandwidth_200MHz bandwidth_700MHz bandwidth_full | bandwidth_full |
| impedance | impedance_50Ohms impedance_1MOhms | impedance_50Ohms |
| add_active_channel(ac) | Activation de la voie | - |
| Configuration de l’acquisition |  |  |
| set_sampling_rate(sampling_rate) | [fréquence en Hertz] | 100000 |
| set_sampling_rate_source(rate_source) | internal_sampling_rate_source external_sampling_rate_source | internal_sampling_rate_source |
| set_buffer_depth(buffer_depth) | [taille du buffer] | 1024 |
| set_timeout(timeout) | [timeout en milliseconds] | 1000 |

| Paramètre ou fonctions | Valeurs ou description | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- |
| Configuration du trigger |  |  |
| set_trigger_source(trigger_source) | trigger_external_src trigger_internal_src | trigger_external_src |
| set_trigger_level(trigger_level) | [valeur en millivolts] | 500 |
| set_trigger_slope(trigger_slope) | trigger_slope_positive trigger_slope_negative | trigger_slope_positive |
| set_trigger_coupling(trigger_coupling) | trigger_coupling_dc trigger_coupling_ac | Trigger_coupling_dc |
| set_trigger_delay(delay) | [délai en secondes] | 0 |
| Fonctions diverses Activation de l’horloge de reference externe |  |  |
| enable_10MHz_external_reference_clock() | - | disable |
| disable_10MHz_external_reference_clock() | - | - |
| Initialisation et lancement de l’acquisition |  |  |
| init(board_type, board_id) | Initialisation de la carte | - |
| configure(config) | Configuration de la carte | - |
| start() | Lancement de l’acquisition | - |
| stop() | Arrêt de l’acquisition | - |

Les valeurs de configuration (paramètres des voies et configuration de la carte) peuvent être récupérées par l’utilisateur avec les fonctions suivantes :

| Paramètre ou fonction | Valeur retournée | Type |
| --- | --- | --- |
| Configuration des voies (ac) |  |  |
| id | identifiant de la voie | ChanId |
| range | range (en volts) | Range |
| offset | offset (en volts) | Offset |
| coupling | Coupling de la voie | Coupling |
| bandwidth | Largeur de bande de la voie | Bandwidth |
| impedance | Impédance d’entrée de la voie | Impedance |
| get_active_channels() | adresse de la voie active | ActiveAIChannels& |
| num_active_channels() | nombre de voies actives | int |
| Configuration de l’acquisition |  |  |
| get_sampling_rate() | fréquence (en Hertz) | double |
| get_sampling_rate_source() | source du sampling | AISamplingRateSource |
| get_buffer_depth() | taille du buffer | unsigned long |
| get_timeout() | timeout en millisecondes | long |
| Configuration du trigger |  |  |
| get_trigger_source() | source du trigger | AITriggerSource |
| get_trigger_level() | level du trigger (en millivolts) | double |
| get_trigger_slope() | slope du trigger | AITriggerSlope |
| get_trigger_coupling() | coupling du trigger | AITriggerCoupling |
| get_trigger_delay() | délai après trigger (en secondes) | double |
| Fonctions diverses Activation de l’horloge de reference externe |  |  |
| external_reference_clock_enabled() | true / false | bool |

## Contenu de DSL

Le répertoire DSL est organisé de la façon suivante :

dsl

|__doc : contient un fichier de configuration de doxygen pour générer la doc html.

|

|__include : contient les *.h et les *.i de DSL.

|

|__src : contient les *.cpp de DSL et le makefile pour compiler DSL.

|

|__test : contient le main.cpp permettant de tester tous le mode Continuous AI.

|

|__win32 : contient le .dsp de DSL nécessaire à Visual C++.

Il faut installer les drivers des cartes NI PXI-5122 et ACQ DC211  pour pouvoir exécuter DSL.

On se reportera aussi aux documentations des cartes fournies par National Instruments et Acqiris pour connaître la constitution et le fonctionnement de chaque carte :

## Exemple ContinuousAI

#include <ace/ACE.h>

#include <dsl/ContinuousAI.h>

//------------------------------------------------------------------------------

//---- USER DEFINED CONTINUOUS AI DAQ: SUPPORT THE ADLINK 2000 SERIE AI BOARDS

//------------------------------------------------------------------------------

class DSLContinuousAI : public dsl::ContinuousAI

{

public:

//----------------------------------------------

//---- CTOR

//----------------------------------------------

DSLContinuousAI (void)

: dsl::ContinuousAI(),

data_counter(0),

tmo_counter(0)

{

};

//----------------------------------------------

//---- DTOR

//----------------------------------------------

virtual ~DSLContinuousAI (void)

{

//- noop

};

//----------------------------------------------

//---- CUSTOMIZE START BEHAVIOR

//----------------------------------------------

virtual void start (void) throw (dsl::DAQException)

{

//- reset local data

data_counter = 0;

tmo_counter = 0;

//- call mother class’ start method (may throw dsl::DAQException)

this->ContinuousAI::start();

};

//----------------------------------------------

//---- DATA PROCESSING

//----------------------------------------------

virtual void handle_input (dsl::AIScaledData* data)

{

data_counter++;

double average = 0;

for (int i = 0; i < data->depth(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG,"\t-data ...%.6fV\n", i,*(data->base()+i)));

average += *(data->base() + i);

}

average /= data->depth();

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-data av...%.6fV\n", average));

//- release data to avoid memory leak

delete data;

}

//----------------------------------------------

//---- DAQ ERROR HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_error (const dsl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- DSLContinuousAI::handle_error -------------\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. severity...%d\n", de.errors[i].severity));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

}

//----------------------------------------------

//---- OVERRUN HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_data_lost (int why)

{

overrun_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- DSLContinuousAI::handle_overrun -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t *********OVERRUN #%d **********\n", overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//----------------------------------------------

//---- TIMEOUT HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- DSLContinuousAI::handle_timeout -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t ********** TIMEOUT #%d **********\n", tmo_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//-----------------------------------------------

// stat: number of data buffers received

//-----------------------------------------------

unsigned long data_counter;

//-----------------------------------------------

// stat: number of timeout notifications received

//-----------------------------------------------

unsigned long tmo_counter;

}; //- end of class DSLContinuousAI

//------------------------------------------------------------------------------

//---- MAIN

//------------------------------------------------------------------------------

int main (int, char**)

{

//- select board to use (supported hw: dsl::NI_2005, dsl::ACQIRIS_DC211)

unsigned short board_type = dsl::NI_5122;

//- select board id

unsigned short board_id = 4;

for (int i = 0; i < 1; i++)

{

//- a continuous analog input daq.

DSLContinuousAI * ai = new DSLContinuousAI;

if (ai == 0) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "out of memory\n"));

break;

}

try

{

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURATION -------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- the continuous analog input DAQ configuration

dsl::ContinuousAIConfig config;

//--------------------------------------------------------

//---- ACTIVE CHANNELS CONFIG EXAMPLE --------------------

//--------------------------------------------------------

//- activate AI channels (board dependent)

dsl::ActiveAIChannel ac;

//- configure/activate channel 0

ac.id = 0;

ac.range = 5.0;

config.add_active_channel(ac);

//- configure/activate channel 1

// ac.id = 1;

// ac.range = 5.0;

// config.add_active_channel(ac);

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURE / ACTIVATE CHANNEL ----------------------

//--------------------------------------------------------

//- set sampling rate (range is board dependent)

config.set_sampling_rate(80000000);

//- set sampling rate source (internal / external sampling clock)

config.set_sampling_rate_source(dsl::external_sampling_rate_source);

//- set DAQ buffer depth in samples/channel (sampling_rate dependent)

config.set_buffer_depth(5000);

//- set timeout (in seconds)

config.set_timeout(1000);

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURE TRIGGER ---------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- configure trigger

config.set_trigger_source(dsl::trigger_external_src);

config.set_trigger_level(585);

config.set_trigger_slope(dsl::trigger_slope_positive);

config.set_trigger_coupling(dsl::trigger_coupling_dc);

config.set_trigger_delay(0.0);

//--------------------------------------------------------

//---- INIT/CONFIGURE/START/STOP DAQ ---------------------

//--------------------------------------------------------

//- initialize (may throw an exception)

ai->init(board_type, board_id);

//- configure (may throw an exception)

ai->configure(config);

//- start async. continuous AI operation (may throw an exception)

ai->start();

//- let the DAQ run

ACE_OS::sleep(60);

//- stop async. continuous AI operation (may throw an exception)

ai->stop();

//- printout some stats

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: data counter......%d\n", ai->data_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: overrun counter...%d\n", ai->overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: timeout counter...%d\n", ai->tmo_counter));

//- dump DAQ info.

ai->dump();

}

catch (const dsl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "dsl::DAQException caught\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

if (ai) delete ai;

break;

}

catch (...)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "unknown exception caught\n"));

if (ai) delete ai;

break;

}

if (ai) delete ai;

} // for

return 0;

}