HP34401A User’s Guide

Current version of document : 1.1

Last  modification  le 31/07/2026

History of modifications

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/04/06 | 1.0 | Initial Version | S.LE PORT |

Table of contents

1	Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer	2

1.1	Introduction	2

1.2	Some vocabulary	2

2	Technical scheme of the application	2

2.1	Hardware architecture	2

2.2	Software Architecture	5

2.3	Design considerations/Implementation issue.	6

3	Limitations and problems	6

3.1	Current known limitations	6

4	Attributes & Commands	6

# Applicative goals and main functionalities of the DeviceServer

## Introduction

Le device HP34401A est l’interface de pilotage du multimètre HP34401A avec Tango.

Ce multimètre dispose d’un mode de pilotage en face très complet. Le mode a distance est aussi très complet mais ce device server n’utilise qu’une partie des fonctionnalités disponibles. Seul un attribut a été conçu. C’est la mesure courante suivant la  fonction choisie.

Le multimètre est contrôlable par un micro-ordinateur via une liaison GPIB. Ce device fait appelle à un device server qui gère l’interface gpib.

Pour plus de détails concernant l’appareil, se référer à la documentation utilisateur.

Ce document s’adresse aux gens qui connaissent les fondements de l’application TANGO.

## Some vocabulary

# Technical scheme of the application

## Hardware architecture

- Câblage et communication

PC

Carte GPIB/ethernet

MULTIMETRE

GPIB

Ethernet

- Configuration du port GPIB (en face avant) :

Le controleur GPIB est configuré comme suit :

Langage : SCPI

Adresse : 15

- Remarques

Pour qu’il y ait communication il faut mettre sous tension le boitier ethernet/gpib et le multimètre. Lors de l’initialisation du multimètre son adresse apparaît. Il est indispensable de la connaître.

Avant de lancer le device server, il faut paramétrer le multimètre depuis la face avant. Par exemple la résolution, la fonction etc…

Lorsque  le device server HP34401A s’exécute, le symbole « rmt » apparaît sur l’afficheur du multimètre.

- Tests de communication avec MAX (logiciel de national instrument)

Une fois le câblage réalisé, les différents appareils sous tension et après avoir lancer le logiciel MAX, suivre le tutorial suivant afin de tester la communication :

- cliquer sur « Périphérique et interface »

- Cliquer sur Scan For Instruments

Le logiciel reconnaît la carté GPIB de National Instrument.

3. cliquer sur l’onglet « Communicate with Instrument »

le fenêtre de test s’ouvre :

4. Cliquer sur l’onglet « Configure EOS », c’est la config du caractère de fin de chaîne

Cliquer sur « OK »

5. Remplir Send String : avec “READ?”

6.  cliquer sur Write suivie de READ

La valeur de tension issu  du voltmètre s’affiche.

Si la communication est perdu, reprendre depuis le début.

## Software Architecture

L’architecture du device est simple puisqu’il n’est constitué que d’un seul attribut. Les états possibles du device sont : ON, FAULT, UNKNOW, ALARM.

Le device ds_HP34401A est le client du device ds_GpibDevcieServer. Il ne faut donc paramétrer la property « GpibProxyName » qui contient le nom du device gpib utilisé.

Ds_HP34401A.exe

Ds_gpibdeviceserver.exe

CLIENT

SERVER

- Configuration device Gpib sous JIVE

Il faut paramétrer les properties : ces valeurs sont connu lorsque MAX a reconnu la carte

GpibBoardName(=gpib0), GpibDeviceAdresse(=15) et GpibDeviceTimeout (=12)

## Design considerations/Implementation issue.

# Limitations and problems

## Current known limitations

# Attributes & Commands