XPSV2

DeviceServer Design

Version courante du document : 1.0

Dernière modification  le 29/07/2026

Historique des modifications

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2012 | 1.0 | Initial Version | A. Buteau |

1  Introduction	2

2  Interfaces Tango du système de contrôle d’axe XPS	3

2.1 XPSGroup  	3

2.2 XPSAxis 	3

2.3 XPSTrajectory	3

2.4 Contrainte de déploiement des devices 	3

2.5 Partage des informations entre devices	3

3  Design de la Librairie XPSLib	4

3.1 Motivation 	4

3.2 Mapping de la librairie de pilotage MicroControle	4

3.3 Diagramme de classe	4

3.4 Rôle des différentes classes	4

3.4.1 Classe Group	4

3.4.2 Class SingleAxisGroup	5

3.4.3 Class Positionner	5

3.4.4 Class SocketPool	5

4  Questions	5

# Introduction

Le présent document a pour objectif de présenter la conception logicielle du projet XPSV2, destiné à interface au système TANGO, les controleur d’axes XPS de Micro Contrôle.

Ce projet logiciel est une refonte complète du projet initial de pilotage des axes XPS, refonte motivée par les évolutions fonctionnelles suivantes :

- Ajout de la possibilité de piloter des groupes d’axes

- Ajout de la possibilité de charger des trajectoires dans le contrôleur

Par ailleurs ce projet vise aussi à résoudre par une meilleure conception initiale un certain nombre de dysfonctionnement de la version actuellement en production.

# Interfaces Tango du système de contrôle d’axe XPS

L’accès au système d’axes est rendu disponible à l’utilisateur et aux couches logicielles supérieures via 3 devices dont les rôles sont les suivants.

## XPSGroup

Ce device contrôle la notion de groupe de positionneurs,  notion connu dans le XPS sous le nom MultipleAxes.

Ce device est paramétré via des properties pour fournir l’accès via un jeu d’attributs dynamiques pour chaque positionneur : ex : positionnerA_offset, positionnerA_position, positionnerB_offset, positionnerB_position, etc ..

## XPSAxis

Ce device contrôle des fonctions d’axe connues dans le XPS sous les noms de la forme Positionerxxx.

Son interface est identique à l’interface Tango fournie pour chaque axe de SOLEIL , et permet de manipuler l’ensemble des paramètres de réglage de l’axe (vitesse, accélération, ..)

## XPSTrajectory

Ce device fournit l’accès aux fonctions de gestion des trajectoires/

au départ uniquement les trajectoires de type PVT, qu’on pourra étendre ensuite à des trajectoires PT, avec calcul dans le device des vitesses, ou même de P, avec calcul dans le device des temps et vitesses.

De même si d’autres types de groupes étaient définis, on pourrait avoir besoin des trajectoires qui leurs sont associés : par exemple XYGroup et les trajectoires line-arc, XYZGroup et les trajectoires spline.

## Contrainte de déploiement des devices

Dans la mesure où on a un device avec des attributs dynamiques, on est obligés d’avoir 1 seul device XPSGroup par instance : chaque groupe doit être démarré dans sa propre instance, avec ses petits XPSAxis.

## Partage des informations entre devices

Ces devices Tango partagent des informations  qui doivent être mises à jour simultanément dans les différents devices, quel que soit la façon dont l’utilisateur ait manipulé les positionneurs.

- Des informations qui n’existent que dans le monde Tango telle que l’offset, ou la consigne de vitesse courante

- Des informations qui sont mise à disposition par le contrôleur d’axes : position, vitesse, consigne de position, status, state…

Cela pose la question de savoir quelle stratégie permettra cette mémorisation : 
par exemple pour l’offset : la solution simple est de n’avoir accès en écriture à l’offset (la vitesse) que dans le device XPSAxis (et pas dans XPSGroup) pour bénéficier du mécanisme d’attribut mémorisé  de Tango.

La solution permettant l’accès en écriture à l’offset, la vitesse,… simultanément dans XPSGroup et XPSAxis nécessiterait un gros effort de développement pour avoir la mémorisation de la valeur, sans avoir la garantie que ça marcherait dans des conditions limites.

# Design de la Librairie XPSLib

## Motivation

Nous choisissons de localiser le code « utile » dans des classes C++ pures qui pourront échanger leurs données respectives  sans limitations et qui permettront de factoriser l’accès au HW et à garantir que les données sont uniques dans le code : par exemple toutes les classes partagent l’offset qui est détenu dans la classe Positioner. Les devices Tango seront pour l’essentiel des coquilles autour des classes C++.

J’en viens à me demander si ce serait possible d’écrire/lire des variables utilisateur dans le XPS et de les mémoriser dans des fichiers, pour contourner le problème et simplifier le code du XPS V2.

## Mapping de la librairie de pilotage MicroControle

MicroContrôle fournit une API pour contrôler leur système : cette API est purement C, et les fonctions proposées ont toutes dans leur signature la référence à un « identifiant de socket ». Par exemple :

int __stdcall GroupKill (int SocketIndex, char * GroupName)

Pour pouvoir utiliser cette librairie sans la modifier, nous avons dû mettre en place un mécanisme de wrapping, faisant le lien entre un   « identifiant de socket ».et une socket de la librairie YAT.

Les fichiers fournis par MicroControle sont de la forme : xps_C8*

## Diagramme de classe

## Rôle des différentes classes

### Classe Group

Cette Classe joue 2 rôles :

- Fournir l’accès aux différents objets Positionner

- Implémenter les méthodes d’accès au hardware via l’API MicroControle des groupes (méthodes GroupXXX), pour lire/écrire les données du groupe d’axe.

- Fournir le State du groupe aux devices XPSAxis et XPSGroup

### Class SingleAxisGroup

### Class Positionner

Cette classe porte les données propres à chaque positionner (position, offset, soft limits, etc .)

Elle utilise l’API Positioner MicroControle (méthodes PositionerXXX) pour lire/écrire les données propres au positioneur (paramétrage trigger,etc ..)

### Class SocketPool

Réfléchir si on peut trouver un mécanisme malin pour simplifier la vie du développeur et lui éviter le « double « appel »

int s_b = SocketPool::instance()->get_blocking_socket();

int ret = GroupMoveAbsolute (s_b,

const_cast <char*> (conf.group_name.c_str()),

positioners.size (),

setp);

Peux t on ouvrir 3 sockets en // avec le controleur

# Questions

Peut on supprimer la commande GetSoftwareLimit ?  OUI

Quel est le sens de l’attribut relativeMove ? Backward compatible . Demander à Yves/CRISTAL  si tjs utile ?

Pourrait on relire les Partie Write dans le controleur (avec évidemment la correction des offsets) .

Si le controleur ne réponds plus, il faut invalider toutes les données, ce qui n'est pas le cas actuellement. Exemple, je démarre le Dserver puis arrête le controleur.

Il reste en STANDBY avec des valeurs de positions, etc.