N° Réf. : XXX-XXX-XXX-XXX

Trajectory :
calcul de trajectoires pour scans XPS

Historique des modifications

| Date | Révision | Description | Auteur | Relecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/12/2015 | 1.0 | Version initiale | J. GOUNO | - S. MINOLLI |
| 11/01/2016 | 1.1 | Mise à jour suite aux remarques SMI | J. GOUNO | S.MINOLLI A. BUTEAU |

Introduction	3

C++ : Interfaces Tango du système de scans en continus sur XPSTrajectory	3

Algorithme de transformation trajectoire PT -> rawPVT	4

.1	Algorithme de transformation trajectoire PT -> rawPVT	4

.1.1	Absolute Times and Positions	4

.1.1.1	Arguments d’entrée :	4

.1.1.2	Initialisation des vecteurs utiles pour le calcul de la trajectoire :	5

.1.1.3	Calcul du vecteur temps absolu à partir des éléments de la trajectoire	5

.1.1.4	Position absolue et initialisation de la vitesse	6

.1.1.5	Calcul des points de début et de fin de trajectoire	7

.1.1.5.1	Calcul de la distance parcourue sur le premier segment	7

.1.1.5.2	Calcul du temps de parcourt sur le dernier segment	8

.1.1.6	Vérifier si la trajectoire respecte les temps d’accélération minimum	8

.1.1.7	Calcul du vecteur temps relatif	9

.1.1.8	Initialiser les distance pour les points de départ et de fin de segment	10

.1.1.9	Calculer les distances relatives ainsi que les vitesses relatives pour chaque point de la trajectoire	10

.1.1.10	Vérifier les limites de la trajectoire	11

.1.1.11	Calcul des vitesses relatives en tout point de la trajectoire	12

.1.1.12	Contrôle XPS sur la conformité de la trajectoire	12

Python :  calcul des trajectoires pour scans XPS	13

.1	Calcul des positions absolues de la trajectoire (Compute trajectory)	13

.2	Convertir les positions en trajectoire PVT (convert_to_pvt)	14

.3	Calculer des origines (convert_to_rawpvt)	19

Conclusion	21

# Introduction

Le présent document a pour objectif de décrire les algorithmes de transformation des vecteurs PT (Position, Time) en  matrices de type PVT (Position, Velocity, Time) pour permettre des scans en continus sur le XPS.

Les algorithmes de calcul de trajectoires de scans, en C++ et en Python vont être décrits dans la suite de ce document.

# C++ : Interfaces Tango du système de scans en continus sur XPSTrajectory

Ce device fournit l’accès aux fonctions de calcul :

- des trajectoires de type PT en paramètres d’entrée : {<Abs Time0> <Pos Abs M1> <Pos Abs M2> ...<Pos Abs Mn>} :

  - Abs Time0 : Temps absolu au  point d’entrée,

  - Pos Abs Mi : Position absolue au  point i (avec i variant de 0 à n)

  - calcul dans le device de la vitesse en chaque point pour obtenir des  trajectoires de scan de type PVT.

- des trajectoires de type PVT en paramètres d’entrée: {<Abs Time0> <Pos Abs M1> <Vel M1> <Pos Abs M2> <Vel M2> ...<Pos Abs Mn> <Vel Mn>},

  - avec : Abs Time0 : Temps  absolu au  point d’entrée,

  - Pos Abs Mi : Valeur de la Position absolue au  point i (avec i  variant de 0 à n)

  - Vel Mi : Valeur de la Vitesse au  point i (avec i  variant de 0 à n)

# Algorithme de transformation trajectoire PT -> rawPVT

## Algorithme de transformation trajectoire PT -> rawPVT

Cet algorithme permet de décrire une trajectoire absolue en position, vitesse, temps (PVT) à partir des données positions et temps (PT).

### Absolute Times and Positions

#### Arguments d’entrée :

Trajectoire Pt  vecteur de k * m avec :

k = 1 + n,

1: pour le paramètre temps absolu
n: nombre de positionneurs dans le groupe

m: nombre de ligne dans la trajectoire

Contrainte  des paramètres de dimensionnement de la trajectoire

dim_x = (n +1)

dim_y = (m >= 2)

Représentation des points de la trajectoire:

t0, pos00, pos01, … , pos0n

t1, pos10, pos11, … , pos1n

.        .           ..

.        .           .      .

.        ..

..

tm, posm1, posm1, …, posmn

Pt

#### Initialisation des vecteurs utiles pour le calcul de la trajectoire :

vecteur pour les positions absolues : abs_pos[dim_y]

vecteur pour les positions relatives : rel_pos[dim_y+1]

(dim_y+1 car un élément est rajouté pour intégrer les  points départ et fin dans le vecteur des  positions relatives)

vecteur pour la vitesse en chaque point de la trajectoire : vel[dim_y+1]

(dim_y+1 car un élément est rajouté pour intégrer les  points départ et fin dans le vecteur des vitesses relatives)

paramètre position absolue au point de départ de la trajectoire : start_pos_abs = 0

paramètre position relative au premier point de la trajectoire : start_pos_rel = 0

paramètre vitesse au point d’entrée : pre_vel = 0

paramètre position absolue au dernier point de la trajectoire : end_pos_abs = 0

paramètre position relative au dernier point de la trajectoire : end_pos_rel = 0

paramètre vitesse au point de sortie : end_post_vel =  0

#### Calcul du vecteur temps absolu à partir des éléments de la trajectoire

Traj_time_absi = Pt[i*dim_x] – Pt[0], pour 0≤ i  ≤ m

Traj_time_abs  =     t0, t1, t2,       …        , tm

#### Position absolue et initialisation de la vitesse

Elle consiste pour tout point de la trajectoire à calculer la position absolue et initialiser la vitesse pour obtenir une matrice PV :

posij  = Pt[(j*dim_x) + (1+i)],

velij  = 0

pour

i de 0 à (dim_x*dim_y -1),

j de 0 à dim_y -1

Représentation des données positons /vitesses de la matrice PV

PV

[pos00,vel00] , [pos01, vel01],   …  ,           [pos0n, vel0n],

[pos10,vel10], [ pos11,vel11],   … ,            [pos1n, vel1n],
        .                   .                                           .	
        .             	   .			       .	
        .		   .			       .

.		   .			       .

.		   .			       .

[posm0,velj0],  [posm1,velm1] …,                   [posmn, velmn]

#### Calcul des points de début et de fin de trajectoire

Prérequis : PV[i](max_accel) ≠ 0

Max_accel est l’accélération maximale pour chaque axe, sa valeur est connue du contrôleur XPS.

##### Calcul de la distance parcourue sur le premier segment

t0        dt     t1                                                                             ti

.					       .

0    Pos01      dx      Posj01  …..                                                                            Pos0i

first_seg_dx = PV[i](abs_pos[1]) – PV[i](abs_pos[0]) ≠ 0

Calcul du temps de parcourt du premier segment

first_seg_dt = Traj_time_abs[1] - Traj_time_abs[0]

Calcul de la vitesse d’entrée au premier point

PV[i](pre_vel )= first_seg_dx / first_seg_dt

Calcul du temps de départ au premier point

start_dti = | PV[i](pre_vel) / PV[i](max_accel)*0.25 |

start_dt = max(start_dti)

pour

0 ≤ i ≤ (dim_x*dim_y -1)

##### Calcul du temps de parcourt sur le dernier segment

t0        dt           t1                                                           tj-2            dx             tj-1

.					       .

0     Pos00            Pos11                                                  Pos(dim_y-2)i            Pos(dim_y-1)i

end_seg_dx = PV[i](abs_pos[dim_y-1]) / PV[i](abs_pos[dim_y-2])

Calcul du temps de parcourt du dernier segment:

end_seg_dt = Traj_time_abs[dim_y-1] - Traj_time_abs[dim_y-2]

Calcul de la vitesse au dernier point utile à la trajectoire:

PV[i](post_vel )= end_seg_dx / end_seg_dt

Calcul du temps pour atteindre le dernier point :

end_dti = | PV[i](post_vel) / PV[i](max_accel)*0.25 |

end_dt = max(end_dti)

pour

0 ≤ i ≤ (dim_x*dim_y -1)

Vérifier si la trajectoire respecte les temps d’accélération minimum

start_dt >= 0.25

end_dt >= 0.25

#### Calcul du vecteur temps relatif

Temps relatif au point de départ de la trajectoire

traj_time_rel[0] = start_dt

Temps relatif pour tout point i de la trajectoire

traj_time_rel[i] = traj_time_abs[i] – traj_time_abs[i-1],

pour 1≤ i ≤ dim_y

Temps relatif sur le point de fin de la trajectoire

traj_time_rel[dim_y]= end_dt

#### Initialiser les distances pour les points de départ et de fin de segment

Position relative au départ de chaque segment de la trajectoire

PV[i](start_pos_rel) = 0.75 * PV[i](pre_vel ) * start_dt

Position absolue au départ de chaque segment de la trajectoire

PV[i](start_pos_abs) = PV[i](abs_pos [0]) - PV[i](start_pos_rel)

Position relative à la fin de chaque segment de la trajectoire

PV[i](end_pos_rel) = 0.75 * PV[i](post_vel ) * end_dt

Position relative à la fin de chaque segment de la trajectoire

PV[i](end_pos_abs) = PV[i](abs_pos [dim_y-1]) - PV[i](end_pos_rel)

i de 0 à dim_x*dim_y -1

#### Calculer les distances relatives ainsi que les vitesses relatives pour chaque point de la trajectoire

Mettre à jour la position relative au début de chaque segment de la trajectoire

PV[i](pos_rel[0]) = PV[i](start_pos_rel)

Mettre à jour la position relative à la fin de chaque segment de la trajectoire

PV[i](pos_rel[dim_y]) = PV[i](end_pos_rel)

Mettre à jour la position relative pour tout point i de la trajectoire

PV[i](pos_rel[j])=PV[i](abs_pos[j]) – PV[i](abs_pos[j-1])

Mettre à jour la vitesse au dernier point de chaque segment de la trajectoire

PV[i](vel[dim_y]) = 0

pour

0 ≤ i  ≤ (dim_x*dim_y -1),

0 ≤  j ≤  (dim_y -1)

#### Vérifier les limites de la trajectoire

La valeur de la position est validée dans les cas suivants :

Si

PV[i](soft_limit_min) < PV[i](start_pos_abs) < PV[i](soft_limit_max)

PV[i](soft_limit_min) < PV[i](end_pos_abs) < PV[i](soft_limit_max)

PV[i](soft_limit_min) < PV[i](pos_abs[j]) < PV[i](soft_limit_max)

PV[i](soft_limit_min) < PV[i](pos_abs[j]) < PV[i](soft_limit_max)

pour

0 ≤ i  ≤ (dim_x*dim_y -1),

0 ≤  j  ≤ (dim_y -1)

Sinon, la TRAJECTOIRE EST REJETEE.

#### Calcul des vitesses relatives en tout point de la trajectoire

Vitesse relative au départ de chaque segment de la trajectoire

PV[i](vel [0] ) = PV[i](pre_vel)

Vitesse relative pour tout point i de la trajectoire

PV[i](vel [j]) = ( PV[i]( rel_pos [j-1]) + PV[i]( rel_pos [j)) / (traj_times_rel [j-1] + traj_times_rel [j])

Vitesse relative à la  fin de chaque segment de la trajectoire

PV[i](vel [dim_y]) = 0

pour

i de 0 à (dim_x*dim_y -1),

1 ≤ j  ≤ (dim_y -1)

#### Contrôle XPS sur la conformité de la trajectoire

XPS contrôle et renvoie une erreur, si les données de la trajectoire sont erronées :

- ce qui est commenté dans la méthode: trajectory::load_abs_pt ()
- algorithme PT ->PVT

- ce qui est fait dans la méthode:  trajectory::load_abs_pvt()

# Python :  calcul des trajectoires pour scans XPS

Dans ce chapitre nous allons décrire le processus de traitement d’une trajectoire pour scans continus XPS, développé en Python.

## Calcul des positions absolues de la trajectoire (Compute trajectory)

Arguments d’entrées :

Début : point de départ ou vecteurs des positions de début de la trajectoire.

Fin : point de fin  ou vecteurs des positions de fin de la trajectoire

n : nombre de lignes de la trajectoire

Arguments en sortie :

Trajectory : tableau multidimensionnel

Paramètres internes :

p : nombre d’actuateurs

Contrainte  sur les paramètres :

p >= 1

Calculer les positions absolues de la trajectoire :

Une fonction spéciale (fourni dans le package numpy.linspace) permet de calculer n+1 intervalles réguliers  pour  chaque position Posij comprise entre débuti  et  fini .

Avec 1 ≤ j ≤ p,

et 1≤ i ≤ (n+1)

Représentation des positions absolues de la trajectoire:

a1_0, a2_0, a3_0, ... ap_0

a1_1, a2_1, a3_1, ... ap_1

.

.

.

a1_n, a2_n, a3_n, ... ap_n

trajectoryij

0 ≤ i ≤ n

1 ≤ j < p

.

## Convertir les positions en trajectoire PVT (convert_to_pvt)

Préparation du tableau :

PVT (TPVPVPVPV)

P : position,

V : vitesse (vélocité),

T : temps

Arguments en entrée :

Trajectory: tableau multidimensionnel.

n: nombre d’actuateurs

m : nombre de points de la trajectoire

tot : durée totale du scan

acceleration : paramètre d’accélération

Arguments en sortie :

tot : durée totale du scan,

PVT: tableau multidimensionnel

Paramètres internes :

dimx = n

dimy = m

Contrainte sur les paramètres :

Accélération = 0.5

Initialiser la matrice PVT :

PVTij = 0,

de i lignes où  0≤ i<(m + 2),

de j colonnes où, 0≤ j< (n * 2 + 1)

Mettre à jour les données de la matrice PVT avec les données de trajectory :

PVT = trajectory(i-1, j-1)

0, p1_0, v1_0, p2_0, v2_0,               .., pn_0, vn_0, …, p(n*2)_0,               …, p(n*2+1)_0,  ..

0, p1_1, v1_1, p2_1, v2_1,              .., pn_1, vn_1, …, p(n*2)_1, 0,              …, p(n*2+1)_1,  …

.

.

0, p1_m, v1_m, p2_m,                 .., pn_m, vn_m …, p(n*2)_m, 0,            …, p(n*2+1)_m, …

0, p1_(m+1), v1_(m+1), p2_(m+1), .., pn_(m+1), .., p(n*2)_(m+1),  .., p(n*2+1)_(m+1), …

0, p1_(m+2), v1_(m+2), p2_(m+2), .., pn_(m+2), .., p(n*2)_(m+2),  .., p(n*2+1)_(m+2), …

Calculer les temps en chaque point de la trajectoire :

Les temps de début et de fin de trajectoire ne sont pas connus.

Une fonction spéciale (fourni dans le package numpy.linspace) permet de calculer m+2 intervalles réguliers  comprise entre 0  et  tot (durée totale du scan), pour  tj

où 1≤j ≤ m+2

PVT =

t0, p1_0, v1_0, p2_0, v2_0,               .., pn_0, vn_0, …, p(n*2)_0,               …, p(n*2+1)_0,  ..

t1, p1_1, v1_1, p2_1, v2_1,              .., pn_1, vn_1, …, p(n*2)_1, 0,              …, p(n*2+1)_1,  …

.

.

tm, p1_m, v1_m, p2_m,                 .., pn_m, vn_m …, p(n*2)_m, 0,            …, p(n*2+1)_m, …

t(m+1), p1_(m+1), v1_(m+1), p2_(m+1), .., pn_(m+1), .., p(n*2)_(m+1),  .., p(n*2+1)_(m+1), …

t(m+2), p1_(m+2), v1_(m+2), p2_(m+2), .., pn_(m+2), .., p(n*2)_(m+2),  .., p(n*2+1)_(m+2), …

Calculer le recul :

Sur le point d’entrée de la trajectoire

vr0 =( p1_1 – p1_0) /(t1 – t0)

pour les autres points de la trajectoire :

vrj = ( p(2*j)_1 - p(2*j)_0] ) / (t1 – t0)

avec 1 ≤  j < (n*2+1)

Calculer le maximum de la vitesse de recul vr

Elle correspond à la valeur maximale de vitesse  pour tous les axes.    		vmax = max(vri)

Calculer la durée de recul

dti = vmax / acceleration

Calculer pour chaque point de début de segment, la position absolue :

Il s’agit de calculer le temps au point d’entrée de chaque segment de la trajectoire.

ti = ti + dti

avec  1≤ i <m+1

Calculer le freinage :

Initial :

vf0 = (p(m+1)_1- pm_1) / (t(m+1) – tm)

pour les autres points de la trajectoire :

vfi = ( p(m+1)_(2*i) – pm_(2*i)] ) / (t(m+1) – tm)

avec 1 ≤  j < (n*2+1)

Déterminer la vitesse maximale de freinage

vmax = max(vfi)

Calculer la durée de freinage :

dtf = vmax / acceleration

Initialiser la position au dernier point:

p1_(m+2) = p1_(m+1) + dtf

Calculer les distances de recul pour tout point d’entrée de segment :

Initial :

p0_0 = p1_0 – dti0*vi0 / 2

Pour tout point d’entrée :

p0_(2*j) = p1_(j*2) - dtij * vij / 2.

avec 1 ≤ j ≤ (n*2+1)

Calculer des distances de freinage pour tout point de sortie:

p(m+2)_1  = p(m+1)_1  + dtf * vf / 2

p(m+2)_(2*j)  = p(m+1)_(2*j)  + dtf * vf / 2

avec 1 ≤ j ≤ (n*2+1)

Calculer les vitesses dans la trajectoire :

vi_(2*j) = ( p(i+1)_(2*j) – pi_(2*j) ) / ( t(i+1)_0  –  ti_0)

avec 0 ≤ i ≤ m+1

et 1 ≤ j ≤ (n*2+1)

Vitesses pour les points de départ de la trajectoire :

v1_(2*j) = v2_(2*j)

avec 1 ≤ j ≤ (n*2+1)

Vitesses pour les points de fin de la trajectoire:

v(m+1)_(2*j) = vm_(2*j)

avec 1 ≤ j ≤ n*2+1

Recalculer la durée totale du scan :

tot = tot + dti + dtf

## Calculer des origines (convert_to_rawpvt)

Arguments en entrée :

PVT: tableau multidimensionnel.

Arguments en sortie :

rawPVT: tableau multidimensionnel.

tot : durée total du scan

origin : tableau des points de départ de la trajectoire

Définir les positions origines de la trajectoire:

origin0_1 = p1_0

origin0_j = p(2*j)_0

avec  1≤  j ≤ ( 2*n + 1 )

Initialiser le tableau :

rawPVT = PVT

rawP0_1 =  rawP0_1 – origin0_1

rawP0_(2*j) = rawP0_(2*j) – origin0_(2*j)

avec  1≤  j ≤ (2*n + 1 )

Calculer le temps de parcourt à l’origine de la trajectoire :

dti_0 = rawP(i+1)_0 rawpi_0

avec 0 ≤ i < m+2

Calculer la distance parcourue depuis l’origine :

dp1_1 = rawP1_1 -  rawP1_0

dpi_j = rawP(i +1)_(2*j)  - rawPi_(2*j)

avec 1 ≤ i < m +2

et 1 ≤  j ≤ (2*n + 1 )

Initialiser les origines en temps et en position le tableau rawPVT :

Temps :

rawTi = dti_0

avec 0 ≤ i < m+2

Positions :

rawP1_1 = dp1_1

rawPi_j = dpi_j

avec 1 ≤ i < m +2

et 1 ≤  j ≤ (2*n + 1 )

# Conclusion

Les différences entre l’algorithme C++ et Python sont sur lignées en jaune.

Tableau des différences C++ / Python

| Algorithme C++ | Algorithme Python |
| --- | --- |
| Calcul du temps de départ au premier point | Calculer la durée de recul |
| Calcul du temps pour atteindre le dernier point | Calculer la durée de freinage |
| Accélération = 0.25 | Accélération = 0.5 |
| Vérifier les limites de la trajectoire |  |
| Vérifier si la trajectoire respecte les temps d’accélération minimum |  |